DISPOSITIONS  DES  BROCHES DANS BIBLIOTHEQUE "RF24"

* Le tableau ci-dessous montre comment connecter les broches de la NRF24L01 (+) à différents composants.
  * CE et CSN sont configurables.

* | PIN | NRF24L01 | Arduino UNO | ATtiny25/45/85 [0] | ATtiny44/84 [1] | LittleWire [2]          |    RPI     | RPi -P1 Connector |

* |-----|----------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------|

* |  1  |   GND    |   GND       |     pin 4          |    pin 14       | GND                     | rpi-gnd    |     (25)          |

* |  2  |   VCC    |   3.3V      |     pin 8          |    pin  1       | regulator 3.3V required | rpi-3v3    |     (17)          |

* |  3  |   CE     |   digIO 7   |     pin 2          |    pin 12       | pin to 3.3V             | rpi-gpio22 |     (15)          |

* |  4  |   CSN    |   digIO 8   |     pin 3          |    pin 11       | RESET                   | rpi-gpio8  |     (24)          |

* |  5  |   SCK    |   digIO 13  |     pin 7          |    pin  9       | SCK                     | rpi-sckl   |     (23)          |

* |  6  |   MOSI   |   digIO 11  |     pin 6          |    pin  7       | MOSI                    | rpi-mosi   |     (19)          |

* |  7  |   MISO   |   digIO 12  |     pin 5          |    pin  8       | MISO                    | rpi-miso   |     (21)          |

* |  8  |   IRQ    |      -      |        -           |         -       | -                       |    -       |       -           |

*

* @li [0] https://learn.sparkfun.com/tutorials/tiny-avr-programmer-hookup-guide/attiny85-use-hints

* @li [1] http://highlowtech.org/?p=1695

* @li [2] http://littlewire.cc/

* <br><br><br>

*

*

*

*

* @page Arduino Arduino

* RF24 est compatible avec les cartes Arduino <br>
  * Voir <b> http://www.arduino.cc/en/Reference/Board </ b> et <b> http://arduino.cc/en/Reference/SPI </ b> pour plus d'informations

*

* RF24 utilise le matériel standard broches SPI (MISO, MOSI, SCK) et nécessite deux broches supplémentaires, pour contrôler
  * La sélection de puce et puce-activer des fonctions. <br>
  * Ces broches doivent être choisies et désignées par l'utilisateur, dans la radio RF24 (ce_pin, cs_pin); et peut utiliser toutes
  * les broches disponibles. *